2017年杭州电子科技大学第17届校电子设计竞赛题

E题 简易任意波形发生器

一、任务

设计并制作一台简易任意波形发生器，系统参考框图如下：

二．基本要求

- 可预置3种波形（正弦波、三角波、方波）

- 输出波形周期可控，分12档（100us、200us、500us、1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms）

- 输出幅度4V （峰峰值，有正负）

- 无明显失真

- 要求输出频率可控，范围10Hz～10kHz，步进10Hz

三．发挥部分

- 能产生频率10 Hz -10KHZ的任意波形

- 要求输出频率扩展至1Hz～50kHz，步进1Hz

- 由PC机或ARM等其他处理器控制波形发生器的波形、频率、幅度、步进

- 任意波形发生器工作电流要求小于30mA(不包括PC机等控制部分)

- 其它创新

- 说明

１.设计报告长度为正文６页，正文内容应包括：方案比较、参数计算、硬件原理图、程序框图、测试条件（包括仪器）、测试结果及分析等，程序代码可作为附页；

２.设计报告只须提交PDF电子版, 5月14日晚8:00前用电子邮件直接发给刘圆圆老师(liuyuanyuan@hdu.edu.cn)每份报告文件名按下列格式编排: 题目编号+竞赛编组号+队长姓名。

五. 评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 评分要求 | 完成项目设计报告和测试结果报告 | 20 |
|  | 基本部分 | 50 |
|  | 发挥部分 | 50 |
| 合计： |  | 120 |