2017年杭州电子科技大学第17届校电子设计竞赛题

B题 智能数字电压表

- 一．任务

设计并制作一台智能数字电压表。

二．基本要求

（1）直流电压量程: 200mV、2V、20V , 精度(5%+1)内

（2） 交流电压量程：200mV、2V、20V，精度(5%+1)内，频率响应40~400Hz。

（3）LCD数码显示。

（4）量程自动转换功能。

（5）要求用一节9V电池供电。

三．发挥部分

（1）电阻测量：1Ω---1MΩ，精度(5%+1)内，

（2）交直流电压测量精度： 精度(2%+1)内

（3）被测交直流电压、电阻语音报数功能

（4）整机工作电流：≤5mA（测量时用ＬＣＤ显示，关闭语音功能）

(5)  其它创新

四．说明

１.设计报告长度为正文６页，正文内容应包括：方案比较、参数计算、硬件原理图、程序框图、测试条件（包括仪器）、测试结果及分析等，程序代码可作为附页；

２.设计报告只须提交PDF电子版, 5月14日晚8:00前用电子邮件直接发给刘圆圆老师(liuyuanyuan@hdu.edu.cn)每份报告文件名按下列格式编排: 题目编号+竞赛编组号+队长姓名。

五.  评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 评分要求 | 完成项目设计报告和测试结果报告 | 20 |
|  | 基本部分 | 50 |
|  | 发挥部分 | 50 |
| 合计： |  | 120 |