2017年杭州电子科技大学第17届校电子设计竞赛题

A题 数控直流电源

- 设计任务

用单片机产生PWM控制脉冲，设计并制作一个有一定输出电压范围的数控电源。其原理示意图如下：

数字显示

ＭＣＵ部分

稳压电源25V

DC-DC变换器

“+”、“-”

键

二. 基本要求

1. 输出电压:2~20V. 步进0.1V,纹波电压不大于200mVp-p

2. 输出电流:200mA

3. 由“+”,“- ”两键分别控制输出电压步进增减

4. 输出电压大小由LCD显示

5. 电源效率: > 60%

三. 发挥部分

1. 开机输出电压可预置在2~20V之间的任意一个值

2.  最大输出电流为1A ,并有过流保护功能（大于1.2A保护）

3.  纹波电压小于100mVp-p

4.  电源效率: > 75%

5.  其它创新

四. 说明

1.此题要求用单片机产生PWM控制脉冲，若使用DC/DC等专用控制芯片，则适当扣分；

２.设计报告长度为正文６页，正文内容应包括：方案比较、参数计算、硬件原理图、程序框图、测试条件（包括仪器）、测试结果及分析等，程序代码可作为附页；

３.设计报告只须提交PDF电子版, 5月14日晚8:00前用电子邮件直接发给刘圆圆老师(liuyuanyuan@hdu.edu.cn)每份报告文件名按下列格式编排: 题目编号+竞赛编组号+队长姓名。

五.  评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 评分要求 | 完成项目设计报告和测试结果报告 | 20 |
|  | 基本部分 | 50 |
|  | 发挥部分 | 50 |
| 合计： |  | 120 |